Änderungen:

S7012HD  Software 00.78

K7012HD  Software 00.76

NTFS Festplatten werden erkannt.
Müssen dann aber in FAT32 mit dem Receiver formatiert werden.
 Maximale  Größe 500 GB
Nach dem Formatieren muß der Receiver einmal aus und eingeschaltet werden ( Standby – Fernbedienung )

Verschieben von Files im HDD Menü eingebaut

Timeshift verbessert

Beim Kabelreceiver K7012HD ist es nun auch möglich im Kanalsuchlauf Menü die Frequenz direkt ( über Fernbedienung ) einzugeben.

Wird von einigen Kabelnetzbetreibern benötigt

Wie wird ein Update gemacht:

Als erstes die Kanalliste sichern ( empfohlen ), dann

auf den USB Stick die aktuelle Firmware geben. USB Stick an den Receiver anschließen, danach auf der Fernbedienung die blaue Taste drücken, das *.rom File auswählen und die Taste OK drücken. Danach wird das Update gemacht. Wenn das Update fertig ist, wird man gefragt,

ob der Receiver neu starten soll. Dies bitte mit JA beantworten.

Wie sichert man die Kanalliste:

USB Stick anschließen, dann die blaue Taste der Fernbedienung drücken und danach nochmals die blaue Taste.

Dann öffnet sich ein Fenster, wo Sie einen Namen für die Kanallisten-Sicherung eingeben können.

In dem Fenster dann auf OK gehen und dann wird die Kanalliste auf den USB Stick geschrieben.

Danach kann man ganz einfach die Kanalliste am Computer bearbeiten.

Benötigt wird dazu der Kanallisten-Editor.

Wie spielt man die Kanalliste in den Receiver:

USB Stick mit der darauf abgelegten Kanalliste am Receiver anstecken.

Die blaue Taste auf der Fernbedienung drücken, zu dem Kanallisten-File *.bin gehen, dann OK drücken.

Es wird dann gefragt, ob man die Kanalliste nur laden will oder hinterlegen.

Was ist der Unterschied:

Bei laden wird die Kanallisten nur geladen und bei einem Werksreset ist der Receiver leer.

Beim hinterlegen, wird die Kanallisten in den RAM geschrieben. Dies hat den Vorteil, dass wenn man ein

Werksreset macht, die hinterlegte Kanalliste sofort verfügbar ist und kein Suchlauf mehr gemacht werden muss ( empfohlen )

Änderungen: S7012HD 00.35 – K7012HD 00.36

Umschalten von SD auf HD verbessert ( NUR S70.12HD )

Timeshift-Modus erweitert ( PVR Einstellungen oder im Livebetrieb Taste Rot )

Es gibt jetzt die Möglichkeit den Timeshift-Modus auf immer zu stellen.

Daher wird bei jedem Senderwechsel der Timeshiftbuffer gelöscht und das neue Programm sofort aufgenommen.

Abspielen vom Timeshift-Buffer:

Einfach die Play-Taste der Fernbedienung drücken, danach erscheint am Bildschirm der Infobalken. Jetzt kann mit der Vol- Taste einfach

zurückgegangen werden, oder mit der Rück/Vorspultaste in mehrfacher Geschwindigkeit vor/rückgespult werden.

Teletext und Standbild auf die externe Festplatte speichern

Mit der >I< Taste der Fernbedienung ist es jetzt möglich, z.B. wenn diese Taste im Livebetrieb gedrückt wird, ein Standbild zu machen und dieses wird auf die externe HDD gespeichert.

Weiters kann, wenn der Teletext aktiviert ist, mit dieser Taste die angezeigte Seite auf die externe HDD gespeichert werden.

Verzeichnisse auf der externen HDD umbenannt

Aufnahme_Filme

Aufnahme_Bilder

Aufnahme_Teletext

Aufnahme_Radio

Vorwärtssprung nach Betätigen der Pausetaste im Wiedergabemodus behoben